НАСОС ЗАЛИВОЧНЫЙ ПОГРУЖНОЙ НЗП

Насос НЗП применяется для заливки перед пуском от одного до трех основных насосов шахтной водоотливной установки.
Изготавливается в исполнении РВ 3В по ГОСТ 12.2.020-76.
Режим работы кратковременный при полном погружении в воду.
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80 1Р68.
В водосборнике подвешивается на тросе. Питание подается силовым кабелем через ввод диаметром 30 mm.

Преимущества:

• Насос НЗП обеспечивает одновременную заливку до трех основных насосов.
• Отличается компактностью и удобством в эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование основных параметров и размеров |  | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подача, м3/ч, не менее | 55 |
| 2. | Напор, м.вод.ст., не менее | 15 |
| 3. | Коэффициент полезного действия, %, не менее | 46 |
| 4. | Потребляемая мощность при номинальном напряжении, kW, не более | 5,2 |
| 5. | Напряжение питания переменного тока частоты 50 Hz (или 60 Hz по заказу), V | 380/600 |
| 6. | Габаритные размеры, mm, не более: высота | 800 600 |
| 7. | Масса, kg, не более | 107 |

АГРЕГАТ ПУСКОВОЙ ШАХТНЫЙ АПШ.2

Агрегат пусковой шахтный АПШ.2 предназначен для преобразования общешахтного 3-х фазного переменного напряжения 660 V или 1140 V частоты 50 Hz в напряжение 133 V; питания напряжением 127 V двух ручных горных электросверл трехфазного переменного тока мощностью не более 1,6 kW каждое и светильников местного освещения мощностью не более 0,2 kW; управления электродвигателями сверл дистанционно по искробезопасной схеме управления; защиты отходящих от агрегата электрических цепей и самого агрегата от токов короткого замыкания, а также защиты персонала, обслуживающего агрегат и электросверла, от поражения токами утечки.

Исполнение по взрывозащите:

уровень взрывозащиты - рудничное взрывобезопасное электрооборудование РВ
вид взрывозащиты - взрывонепроницаемая оболочка 3В, искробезопасная электрическая цепь управления Иа
степень защиты - 1Р54

Климатическое исполнение:
исполнение - УХЛ,Т
категория - 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование основных параметров и размеров |  | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальная мощность, kV·A | 4 |
| 2. | Номинальное напряжение первичной цепи трехфазное переменного тока частоты (50±1) Hz, V | 660/1140 |
| 3. | Номинальное напряжение вторичной цепи, V | 133±5 |
| 4. | Номинальный ток в первичной цепи, А | 3,9/2,25 |
| 5. | Номинальный ток вторичной цепи, А | 17,4±0,6 |
| 6. | Величина тока уставки реле максимального тока, А | 50±5 |
| 7. | Габаритные размеры, mm, не более: длина х ширина х высота | 850х630х630 |
| 8. | Масса, kg, не более | 200 |